Введение.

Система счисления –совокупность приемов и правил для записи чисел цифровыми знаками.

# Наиболее известна десятичная система счисления, в которой для записи чисел используются цифры 0,1,…,9.

Способов записи чисел цифровыми знаками существует бесчисленное множество. Любая предназначенная для практического применения система счисления должна обеспечивать:

1. Возможность представления любого числа в рассматриваемом диапазоне величин;

2. Единственность представления (каждой комбинации символов должна соответствовать одна и только одна величина);

3.Простоту оперирования числами.

Дополнительный код предполагает кодирование положительных чисел от нуля до 2     без изменений, как в прямом коде, а для отрицательных чисел используется специальное кодирование

-Хдк=2n |Х|        (*)

где n- длина машинного слова.

Максимальное дополнительное число, представляемое при этом, равно(1-2-n)

Существует несколько правил получения дополнительного кода. Стандартное получение дополнительного кода- это формула (*). Для полу чения дополнительного кода отрицательного числа -х, необходимо записать n-битный модуль этого числа(где n-длина машинного слова)затем все биты инвертируются, т.е. замещаются на противоположные, и к полученному числу добавляется двоичная единица. Также дополнительный код является математическим дополнением до основания системы счисления

lхl+[х]дк  =q(**)

при этом дополнительный код используется как для хранения, так и для выполнения операций.

Для ЕС ЭВМ машинные изображения чисел- всегда целые числа. При этом наибольшее положительное число состоит из целой части, все разряды которой равны единице, и знакового разряда, равного нулю ;наибольшее отрицательное число состоит из целой части, все разряды которой равны нулю, и знакового разряда, равного единице, т.е. имеет вид 1000000000000000. в этом случае говорят о форме представления чисел с фиксированной точкой. Таким образом соотношение (**) для представления целых чисел в дополнительном коде принимает вид

lАl+lАlдк=qk+1

где k-колличество разрядов в целой части машинного изображения числа (k=0,k).