№5. Поверхности с плоскостью параллелизма

Все поверхности этого класса - линейчатые.

1. Цилиндроид образуют перемещением прямой по двум прямым направляющим, когда образующая остаётся параллельной заданной плоскости.

На рис. 23 приложения дан переход, используемый в вакуумной технике для соединения двух цилиндрических труб одинакового диаметра, оси которых наклонены под разными углами  и  к оси перехода. Плоскостью параллелизма служит плоскость V. Проекции de и fk  образующих параллельны оси X, а проекции d”e” и f”k" - оси Z.

Построение проекций d’e’ и f’k’ ясно из чертежа.

Форму цилиндроида имеют некоторые объёмные графики, применяемые в теории оптимального регулирования, а также волноводы.

2. Коноид образуют перемещением прямой по кривой линии и прямой, когда образующая остаётся параллельной заданной плоскости.

На рис. 24 приложения  изображена коноидная поверхность пространственной диаграммы, используемой в теории электроимпульсной обработки металлов. Направляющими являются кривая DE и прямая FK, плоскостью параллелизма - YOZ.

Частным случаем коноида является прямой геликоид, образуемый перемещением прямой по винтовой линии и её оси, когда образующая остаётся параллельной заданной плоскости.

На рис.25 приложения изображен одношаговый гребень автоматического потенциометра. Образующая DE во всех отношениях сохраняет параллельность пл. H, перемещаясь по винтовой линии EE4E6 и её оси MN.

Форму геликоида имеет поверхность электрического поля антенны, детали вакуумной и волновой техники, ферритовые спирали, крыльчатки датчиков, спиральные антенны, винтовые пазы кулачков и т.д.

3. Гиперболический параболоид или косую плоскость образуют перемещением прямой по двум скрещивающимся прямым, когда образующая остаётся параллельной некоторой плоскости. Получаемая поверхность имеет седлообразную форму (п. рис. 26).

Пл. XOZ и YOZ пересекают эту поверхность по параболам OD и OE; плоскости, параллельные XOZ и YOZ , также дают в сечении параболы; пл. XOY пересекает поверхность по двум пересекающимся прямым OL и OK, а плоскости, параллельные XOY,- по гиперболам (EN и DM).

На рис.27 приложения изображена характеристика электронной лампы. Характеристика имеет поверхность гиперболического параболоида, заданного направляющими DE и KF и параллелизма H. Так как прямая DE|H, то горизонтальные проекции образующих проходят через точку d=e. Фронтальные проекции образующих параллельны оси X.

№6. Поверхности, задаваемые каркасом.

К ним относятся поверхности, образование которых не подчинено определённому геометрическому закону.

Эти поверхности задают каркасом – семейством линий, принадлежащих им и параллельных координатным плоскостям.

На рис.28 приложения изображён объёмный график, используемый в радиосвязи. Поверхность определена кривыми линиями, одно семейство которых (CD) параллельно пл. XOZ, а другое (AB) – пл. YOZ. Точка M поверхности определена как точка пересечения кривых AB и CD.

В радио электронике и автоматике встречаются поверхности второго порядка общего вида; эллиптические конус и цилиндр, параболический и гиперболический цилиндры, трёхосный эллипсоид, гиперболоиды и параболоиды. Нормальным, т.е. перпендикулярным оси, сечением этих поверхностей является кривая второго порядка. Необходимые сведения о них можно получить в учебнике по аналитической геометрии или в пособии.

№7. Пространственные кривые линии.

Если кривую линию без её деформации нельзя совместить всеми точками с плоскостью, то её называют пространственной. К таким кривым относятся, в частности, винтовые линии (п. рис.29).

Винтовая линия на данной поверхности есть траектория точки, равномерно перемещающейся вдоль образующей, которая равномерно вращается вокруг оси этой поверхности. Винтовую линию называют правой, если на видимой стороне поверхности она идёт слева вверх направо (п. рис.30); в противном случае её называют левой (п. рис.31). Расстояние S, которое походит точка вдоль образующей за один её оборот, называют шагом винтовой линии. Построение всех винтовых линий однотипно.

ПРИМЕР 1. Построить цилиндрическую винтовую линию.

Шаг S делим на несколько равных частей; на столько же равных частей делим и окружность основания цилиндра (п. рис.30). После перемещения точки 00_ на одно деление вдоль образующей она займет положение точки 10 (10,10). При повороте образующей до положения 1 проекция 10, описав дугу окружности 101, приходит в точку 1. Проекция 10 перемещается по прямой 101’||X. На этой прямой линии связи находим проекцию 1’ точки винтовой линии.

Аналогично определяем и остальные  точки. Сплошной основной линией обводим ту часть фронтальной проекции, которая соответствует участку кривой, находящемуся на передней половине поверхности. Фронтальная проекция цилиндрической винтовой линии представляет собою синусоиду, горизонтальная – окружность.

ПРИМЕР 2. Построить коническую винтовую линию.

Делим шаг S на несколько равных частей; на столько же равных частей делим и окружность основания конуса (п. рис.31). После перемещения точки 00 на одно деление вдоль образующей она займет положение точки 10(10,10). При повороте образующей 0080 до положения 1-80 проекция 10 , описав дугу окружности 1011 , приходит в точку 11. Проекция 10 перемещается по прямой 1011||X. На этой прямой по линии связи находим проекцию 11 точки 11 винтовой линии.

Так же определяем и остальные точки. Фронтальная проекция конической винтовой линии представляет собою затухающую синусоиду, горизонтальная спираль Архимеда.

ПРИМЕР 3. Построить сферическую винтовую линию.

Делим шаг S на несколько равных частей; на столько же равных частей делим и экватор шара (п. рис.32). После перемещения точки 00 вдоль главного меридиана, например на три деления, она займёт положение 003 проекции 30 , описав дугу окружности 3031 , приходит в точку 31. Проекция 30 перемещается по прямой 3031||X. На этой прямой по линии связи находим проекцию 31 точки винтовой линии.

Построение винтовых линий на других поверхностях принципиально не отличается от рассмотренных случаев.

Необходимо уметь по двум проекциям пространственной кривой строить другие  её проекции  и по одной проекции пространственной кривой, принадлежащей поверхности, определять недостающие проекции.

ПРИМЕР 4. Даны фронтальная и профильная проекции пространственной кривой AE. Построить её горизонтальную проекцию (п. рис.33).

Взяв несколько спорных (A,B,…) и случайных (1,2,...) точек кривой и построить их горизонтальные проекции, соединяем последние плавной лекальной кривой.

Построение, аналогично выполненному в этой задаче, используют в радиоэлектронике и автоматике для графического определения характеристик электрических процессов.

ПРИМЕР 5. Даны две проекции поверхности вращения электронного пучка и горизонтальная проекция (окружность aecdb) траектории AECDB электрона, движущегося по этой поверхности. Построить фронтальную проекцию траектории электрона (п. рис.34).

Проекции d’и c’ опорных точек DC определяем на фронтальных проекциях главного меридиана и экватора. Проекцию e’ точки E располагаем на фронтальной проекции окружности, принадлежащей поверхности пучка и проходящей через эту точку. Аналогично находим проекции и других точек.

Все рассмотренные линии применяют при конструировании антенн; они служат траекториями движения электронов; по разнообразным пространственным кривым выполняют направляющие пазы кулачков и т.д.