## Динамические характеристики.

Динамические характеристики определяют свойства измерительного преобразователя, работающего при быстром изменении измеряемой величины. Наиболее полно динамические характеристики описываются дифференциальными уравнениями. Дифференциальные уравнения – модели, в той или иной мере адекватные реальному объекту.

Например,  уравнение электрической LR- ветви мостовой схемы датчика положения ферромагнитного тела (рис.   ) для медленно движущего тела составлено в предположении L = const, а при достаточно быстрых (по отношению к скорости изменения тока) перемещениях объекта уравнение необходимо дополнить слагаемым  i dL/dt.

Рис.

На основании решения дифференциальных уравнений получаются временные характеристики. Задачи, сформулированные во временной области, можно перевести и в частотную область, т.е. перейти к частотным характеристикам.

Примечание: составление передаточных функций динамических звеньев, анализ частотных и временных характеристик подробно рассматривается в параллельно изучаемом курсе «Автоматика».

Одной из важных динамических характеристик является время успокоения (установления) средства измерения.

К динамическим параметрам АЦП относятся:

- время преобразования tпр - время от начала преобразования до установления устойчивого выходного кода

- частота дискретизации (преобразования) fпр- частота, с которой производится отсчет

- динамическая погрешность ΔXдин - разность между аналоговым эквивалентом выходного кода и истинным значением преобразуемой величины

ΔXдин=Xпр−Xд.

Согласно тереме Котельникова-Шеннона, при дискретизации сигнала, максимальная частота спектра которого fmaxгр такова, что частота выборок отсчетов должна быть fотсч≥2fm.гр

Время выборки определяется как

n⋅T0≤Tгр2

С периодом отсчета связано время установления (успокоения) средства измерения (время окончания переходного процесса), т.е. за период между выборками отсчета переходной процесс должен закончиться.

Рассмотрим случай, когда средство  измерения является инерционным звеном с соответствующими передаточной функцией и переходной характеристикой (рис.    ).

Полоса пропускания звена должна быть больше максимальной частоты сигнала.