1.5.3 ОБРАЗЦОВЫЕ   СРЕДСТВА   ИЗМЕРЕНИЯ. ПОВЕРОЧНЫЕ   СХЕМЫ

Для обеспечения правильной передачи размера единиц физических величин во всех звеньях метрологической цепи (от эталонов образцовым мерам, а от них — рабочим мерам и измерительным приборам) должен быть установлен определенный порядок. Этот порядок и приводится в поверочных схемах.

Поверочная схема представляет собой исходный документ, устанавливающий метрологическое соподчинение эталонов, образцовых средств измерений и порядок передачи размера единицы образцовым и рабочим средствам измерений.

Поверочные схемы подразделяют на общесоюзные и локальные (отдельных органов государственной метрологической службы или ведомственных метрологических служб).

Государственные поверочные схемы должны служить основанием для составления локальных поверочных схем и для разработки государственных стандартов и методических указаний на методы и средства поверки образцовых и рабочих средств измерений. Общесоюзные поверочные схемы утверждаются в качестве государственных стандартов.

Элементами общесоюзной поверочной схемы являются наименования государственных эталонов, эталонов-копий, эталонов-свидеталей, эталонов сравнения, рабочих эталонов, образцовых средств измерений и рабочих средств измерений, а также методов передачи размера единиц (методов поверки).

Общее число разрядов образцовых средств измерений должно обеспечивать рациональную систему передачи размера единицы всем применяемым в стране рабочим средствам измерений.

Поверочные схемы состоят из текстовой части и чертежа. В локальные поверочные схемы допускается не включать текстовую часть.

На чертеже поверочной схемы указываются: наименования средств измерений; диапазоны значений физических величин; обозначения и оценки погрешностей; наименования методов поверки.

Методы поверки, указываемые на поверочной схеме (рис. 5.2), должны отражать специфику поверки данного вида средств измерений.

В поверочных схемах приведены различные способы поверки средств измерений по образцовым средствам измерений, а последних — по эталонам. Поверка средств измерений — это определение метрологическим органом погрешностей средств измерений и установление их пригодности к применению. Меры могут быть поверены:

способом сличения с более точной образцовой мерой посредством компарирующего прибора (например, поверка концевых мер длины);

измерением воспроизводимой мерой величины измерительными приборами соответствующего разряда и класса (в этом случае поверка часто называется градуировкой мер, например градуировка мер твердости);

способом калибровки, когда с более точной мерой сличается лишь одна мера набора или одна из отметок шкалы многозначной

меры, а действительные размеры других мер или значения воспроизводимых ими величин на других отметках шкалы определяются путем их взаимного сравнения в различных сочетаниях на приборах сравнения и при дальнейшей обработке результатов измерений (калибровка гирь или линейных шкал).

Поверка измерительных приборов осуществляется одним из двух методов:

методом измерения величин, воспроизводимых образцовыми мерами соответствующего разряда или класса точности, значения которых выбирают равными соответствующим (чаще всего всем оцифрованным) отметкам шкалы прибора; наибольшая разность между результатами измерения и соответствующими им размерами мер является в этом случае основной погрешностью прибора;

методом сличения поверяемого и некоторого образцового прибора при измерении одной и той же величины; разность их показаний при измерении различных значений измеряемой величины определяет погрешность поверяемого прибора.

Кроме определения погрешностей измерительных средств, в поверку на практике включают и другие операции, имеющие целью установить соответствие поверяемых средств требованиям стандартов и технических условий.

Важным при поверке является вопрос о выборе оптимального соотношения между допускаемыми погрешностями образцового и поверяемого приборов. Обычно это соотношение принимается равным 1 : 3, когда при поверке'вводят поправки на показания образцовых средств измерений. Если же поправки не вводят, то образцовые средства выбирают исходя из соотношения 1 : 5. В общем случае это соотношение может лежать в интервале от 1 : 2 до 1 : 10. Необходимая точность образцовых средств, а иногда и их типы, регламентируются государственными стандартами на методы поверки средств измерений. Соотношение допускаемых погрешностей поверяемых и образцовых средств измерений устанавливается с учетом принятого метода поверки, характера погрешностей и других факторов и иногда может значительно отличаться от указанных выше цифр.

1.5.4. НОРМИРУЕМЫЕ   МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   СРЕДСТВ   ИЗМЕРЕНИЙ

Развитие науки и техники, повышение требований к качеству продукции привели к радикальному изменению требований к измерениям. Один из основных аспектов этих требований — обеспечение возможности достаточно достоверной оценки погрешности измерений.

Для этой цели ГОСТ 8.009—84 устанавливает нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

Метрологическими характеристиками средств измерений называют характеристики, оказывающие влияние на результаты и погрешности измерений.

Средства измерений — средства, предназначенные для измерений, вырабатывающие сигнал, несущий информацию о значении измеряемой величины. Они включают меры, компараторы, измерительные приборы, измерительные преобразователи и измерительные системы.

Кратко рассмотрим номенклатуру, способы нормирования и формы представления метрологических характеристик (MX).

Номенклатура MX. Все метрологические характеристики средств измерений можно разбить на шесть групп:

характеристики, предназначенные для определения результатов измерений;

характеристики погрешностей;

характеристики   чувствительности   к   влияющим   величинам;

динамические характеристики;

характеристики, отражающие взаимодействие средства измерений и объекта измерений;

информативные параметры выходного сигнала.

Из характеристик, предназначенных для определения результатов измерений, можно выделить следующие:

функцию преобразования измерительного преобразователя, а также измерительного прибора с неименованной шкалой / (х)\

значение меры для мер;

цену деления шкалы измерительного прибора для приборов со шкалой, отградуированной в единицах входной величины;

вид выходного кода, число разрядов кода, цену единицы наименьшего разряда кода средств измерений, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде.

Для приборных устройств и в том числе измерительных приборов наиболее важными являются функции преобразования и цена деления.

Функция преобразования измерительного преобразователя связывает выходной и входной сигналы.

Цена деления шкальных измерительных приборов определяет изменение измеряемой величины, которой соответствует перемещение стрелки (указателя) на одно деление шкалы.

Функция преобразования применительно к приборным устройствам подробнее рассмотрена в п. 6.2, а цена деления использована при определении чувствительности прибора в п. 6.5.

Характеристики погрешностей. Для характеристики систематической составляющей погрешности средств измерений используются значение систематической составляющей погрешности As или математическое ожидание МAs и среднее квадрэтическое отклонение од систематической составляющей погрешности.

Во втором случае систематическая составляющая погрешности рассматривается как случайная величина на множестве средств измерений данного типа.

Для характеристики случайной составляющей погрешности средств измерений выбирают одну из следующих!

среднее  квадратическое отклонение о0   случайной составляя

А

ющей погрешности;

среднее квадратическое отклонение а„, нормализованная авто-

А

корреляционная функция г„<и или спектральная   плотность 50(о;

А	Л

вариация выходного сигнала.

На практике наиболее часто при оценке случайной составляющей погрешности приборных устройств используется среднее квадратическое отклонение а„.

А

Для конкретных типов средств измерений в научно-технической документации допускается нормировать также функции или плотности распределения вероятностей систематической и случайной составляющих погрешности.

Для характеристики общей погрешности средства измерений используется значение погрешности, складывающееся из систематической и случайной составляющих.

Из характеристик чувствительности средств измерений к влияющим величинам можно отметить функцию влияния и изменение метрологической характеристики, вызванное изменением влияющей величины. Из динамических характеристик следует отметить переходную, импульсно-переходную, амплитудно-фазовую, амплитудно-частотную и другие характеристики. Здесь они подробно не рассматриваются, так как проявляются в специальных условиях — для приборов, работающих при наличии вибраций, в экс-стремальных условиях и т. д. Подробнее с ними можно ознакомиться в ГОСТ 8.009—84.

Способы нормирования MX. Метрологические характеристики, предназначенные для определения результатов измерений, нормируют как номинальные для средств измерений данного типа.

Характеристики систематической составляющей погрешности нормируют путем установления:

пределов (положительного и отрицательного) ASp допускаемой систематической составляющей погрешности или пределов ASp допускаемой систематической составляющей погрешности, математического ожидания и среднего квадрэтического отклонения.

Если пределы допускаемой систематической составляющей погрешности симметричны, их записывают в виде ± ASp.

Характеристики случайной составляющей погрешности нормируют путем установления!

предела допускаемого среднего квадрэтического отклонения а „ случайной величины или предела допускаемого среднего

Ар

квадратического  отклонения   а„     номинальной   нормированной

Ар

автокорреляционной функции или спектральной плотности. Вариацию случайной составляющей выходного сигнала нормируют  путем   установления   предела  допускаемой   вариации   без учета знака.

При нормировании характеристики общей погрешности средств измерений устанавливают пределы (положительный и отрицательный) допускаемой погрешности и предел допускаемой вариации выходного сигнала.

Нормирование других характеристик здесь не рассматриваем. Формы представления нормирования MX. Номинальную функцию преобразования представляют в виде формулы, таблицы или графика. При этом линейную функцию преобразования, проходящую через начало координат, допускается представлять коэффициентом в виде числа (см. гл. 7).

Например, функция преобразования усилителя / (х) = kU, где k — коэффициент усиления; U — напряжение.

Нормированные характеристики погрешностей представляют числом или функцией информативного параметра входного или выходного сигнала для абсолютных, относительных или приведенных погрешностей (см. п. 6.3). Например, предел допускаемой систематической составляющей погрешности 10 мВ; предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной вариации 6 мВ и т. д.

Номинальную нормализованную автокорреляционную функцию и номинальную функцию спектральной плотности, функции или плотности распределения систематической и случайной составляющих погрешности средств измерений представляют в виде формулы, таблицы или графика.

Рис. 5.2. Поверочная схема:

I — государственный эталон; 2 — метод передачи размера единиц; 3 — эталон-копия; 4 — эталон-свидетель; 5 — рабочий эталон; 6, 7, 8 — образцовые средства измерений соответствующих разрядов; 9 — образцовые средства измерений, заимствованные из других поверочных схем; 10 — рабочие средства измерений