- Министерство Образования Российской Федерации.

- Рязанская Государственная Радиотехническая Академия.

- Кафедра ТПМ.

- МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД

- Пояснительная записка к курсовому проекту по курсу

«Теория механизмов и детали приборов».

- Выполнил:

студент гр. ___							________________

- Принял:

доцент								________________

200_ г.

- Содержание.

Введение.

Исходные данные.

1.	Выбор электрического двигателя и кинематический расчёт привода.

2.	Расчёт зубчатой передачи редуктора.

2,1.   Расчёт передачи на контактную прочность.

2,2.   Проверка прочности зубьев на изгиб.

2,3.   Основные геометрические размеры колёс

3.   Расчёт выходного вала на прочность.

3,1.   Проектный расчёт вала.

3,2.   Расчёт вала на статическую прочность.

3,3.   Проверка вала на усталостную прочность.

4.   Подбор подшипников качения и их расчёт.

5.   Расчёт шпоночного соединения.

6.   Допуски и посадки.

Список используемой литературы.

.

- Введение.

Инженер-конструктор является творцом новой техники, и уровнем его творческой работы в большой степени определяются темпы научно-технического прогресса. Деятельность конструктора принадлежит к числу наиболее сложных проявлений человеческого разума. Одна из важнейших задач в подготовке инженера – научить творчески применять при решении поставленных задач приобретённые знания. С развитием науки и техники проблемные вопросы решаются с учётом всё возрастающего числа факторов, базирующихся на данных различных наук, поэтому умение работать на стыках различных дисциплин является показателем подготовленности современного специалиста и одним из необходимейших условий для продуктивной творческой деятельности.

В этой связи следует отметить особую роль курсового проектирования по деталям машин, завершающего цикл общетехнической подготовки студентов.

При принятии сложных инженерных решений далеко не всё может быть формализовано. Одной из целей выполняемого проекта является развитие инженерного мышления, в том числе умение использовать предшествующий опыт, нащупывать новые идеи, моделировать, используя аналоги. Свойственная курсовому проекту по деталям машин многовариантность решений при одном и том же задании развивает у студентов мыслительную деятельность и инициативу.

Важнейшая задача курсового проектирования по деталям машин – развитие умения разрабатывать техническую документацию для облечения в материальную форму синтезируемой или заданной схемы механизма, учитывая требования, предъявляемые к прочности, работоспособности, технологичности, эксплуатационным расходам и т.д. Черчение, наряду с устной речью, письменностью, математическими описаниями и т.д., является важнейшим средством коммуникации, которым обязаны владеть инженеры.

Исходные данные

Задание.

Спроектировать механический привод рабочей машины, состоящей из горизонтального одноступенчатого цилиндрического зубчатого редуктора и клиноремённой передачи.

Исходные данные.

- Схема привода

- Численные значения исходных параметров в соответствии с номером варианта.

- Общие для всех вариантов параметры и условия работы привода:

а) редуктор нереверсивный

б) нагрузка – близкая к постоянной или с небольшими толчками и

вибрацией (выбрать самостоятельно).

- Значения передаточных отношений ступеней U1-2 и U2-3 должны соответствовать СТ СЭВ 312-76:

1-й ряд:… 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0;10,0…

2-й ряд:… 1,125; 1,375;1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7,0; 9,0; 11,0.

Рекомендуется принять первый ряд как предпочтительный.

- Значения межосевых расстояний зубчатых передач всех ступеней α ω должны соответствовать СТ СЭВ 312-76:

1-й ряд:... 63; 80; 100; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800 ... мм;

2-й ряд:... 71; 90; 112; 140; 180; 225; 280; 355; 450; 560; 710; 900 ... мм.

6.   Коэффициент ширины зубчатого венца должны соответствовать СТ СЭВ 312-76: … 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63 …

Исходные данные для проектирования привода.

Вращающий момент на выходном валу Твых. , Н·м	--	210

Частота вращения выходного вала nвых. , мин -1	--		100

Материалы зубчатых колёс и их термообработка:

- шестерня					--	сталь 40Х, улучшение

- колесо					--	сталь 40Х, нормализация

Степень точности зубчатых передач (ГОСТ 1643-78)	--	8-С

Срок службы зубчатых передач (ГОСТ 16162-78,

ред. общ. назн.)  Lh1 , ч				--	20000

Минимальная долговечность подшипников качения

(ГОСТ 16162-78)  Lh2 , ч				--	20000

Передаточное отношение ременной передачи U3-4	--	4,4

1. Выбор электрического двигателя и кинематический расчёт привода.

Мощность на выходе определяется по формуле :

РВЫХ. = ТВЫХ n ВЫХ / 9550  кВт

т.к. Твых. = 210 Н·м, nвых. = 100 мин -1 , то получим :

РВЫХ = 210·100/ 9550 = 2,198  (кВт)

Мощность на входе РВХ = РВЫХ / η ,

где	η = η1· η2 = 0,95·0,88 = 0,836 – КПД привода,

η1 = 0,95			- КПД зубчатой передачи одноступенчатого редуктора,

η2 = 0,88			- КПД ременной передачи.

РВХ =2,198/0,836 = 2,629 кВт

В зависимости от потребляемой мощности из каталога выбираем электрический двигатель типа АОЛ2-41-6 , с мощностью Р1= 3,0 кВт и частотой вращения  n1=960 .

Тогда общее передаточное отношение привода :

UПР = n1 / nВЫХ   = 960/ 100 = 9,6 ,

это передаточное отношение осуществляется при помощи ременной передачи и зубчатого редуктора :

UПР = U 1-2U 3-4 ,

где	U 1-2 – передаточное отношение зубчатого редуктора,

U 3-4 – передаточное отношение ременной передачи.

U 1-2 = UПР / U 3-4 =9,6 / 4,4 = 3,25.

2. Расчёт редуктора (зубчатой передачи).

Зубчатая передача представляет собой закреплённый редуктор, передача работает в смазке или масляном тумане и представляет собой закрытую зубчатую передачу. В этом случае параметры такой передачи определяются из расчёта зубьев на контактную прочность, кроме того производится проверка зуба на изгиб.

2.1 Расчёт передачи на контактную прочность.

Материалом шестерни является 1) – сталь 40Х, улучшение (ГОСТ 4543-71)

По таблице 2,5[1] определяем:

твёрдость материала				--	HВ = 230...260,

диаметр					--	< 100 мм,

средняя твёрдость				--	HВср = 230+0,5(260-230) = 245 ,

предел прочности				--	σu = 650 МПа,

предел текучести				--	σy = 550 МПа.

Материал колеса 2) – сталь 40Х, нормализация (ГОСТ 4543-71).

По таблице 2,5[1] определяем:

твердость материала                                  --          НВ = 174…217,

диаметр                                                       --           < 100 мм,

средняя твердость                                      --          НВср = 174+0,5*(217-174) = 195,5

предел прочности                                       --          σu  =  600 МПа,

предел текучести                                        --          σy  =  350 МПа

Определяем расчётное число циклов нагружения зубьев колеса за весь срок службы:

NΣ = 60 nВЫХ Lh1 = 60·100·20000 = 120000000 циклов.

По таблице 2,6[1] находим базовое число циклов нагружения: NHO = 10,0·106 циклов, тогда коэффициент долговечности передачи :

КHL = (NHO/NΣ)1/6 = (10,0·106/120·106) 1/6 = 0,66

Если при расчёте получилось КHL<1. то принимаем КHL=1.

Определяем величину допускаемого напряжения для материала колеса :

σH adm = KHL σolim b / [SH] ,

где	σolim b – предел контактной выносливости материала колеса, по таблице 2,7[1]

σolim b = 2*НВ+70=2*195,5+70=461 МПа,

SН – коэффициент безопасности для материалов с неоднородной структурой.

SН =1,1, тогда

σH adm = 1·461/1,1 = 419 МПа

По таблице 2,6[1] находим базовое число циклов нагружения для шестерни:

NHO = 16,5· 106    циклов,   тогда коэффициент долговечности передачи:

КHL = (NHO/NΣ)1/6 = (16.5·106/120·106) 1/6 = 0.71

Определяем величину допускаемого напряжения для материала шестерни:

σH adm = KHL σolim b / [SH]

где	σolim b – предел контактной выносливости материала колеса, по таблице 2,7[1]

σolim b =2*НВ+70=2*245+70=560 МПа

σH adm =1*560/1,1=509 МПа

Определим предварительное значение межцентрового расстояния зубчатой передачи по формуле :

a’1-2 ≥ 49,5(U1-2 +1)(T2KHβ / ψba U21-2 σ2H adm)1/3 ,

где	U1-2 = 3,25 ,

T2 = Tвых = 210·103 Н·мм ,

ψba = b/a – коэффициент ширины зубчатого венца колеса ,

KHβ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по  длине контактной линии.

По таблице 2,8[1] учитывая симметричное расположение колёс относительно опор, определяем :

ψba = 0,3…0,5.

По стандарту СТ СЭВ 312-76 принимаем:

ψba = 0,3…0,5 , тогда

ψba = 0,4.

Коэффициент KHβ по таблице 2,9[1] в зависимости от коэффициента ширины зубчатого венца :

ψbd = 0.5 ψba (U1-2 +1) = 0,5·0,4· (3,25+1)= 0,85

Приняв ψbd = 0,8 , получаем KHβ / KFβ = 1,04 / 1,07 , тогда

a’1-2 = 49,5· (3,25+1) · (210·103·1,04 / 0,4·3,252·4192)1/3 = 140 мм.

Определяем модуль передачи из соотношения :

m = (0,01...0,02) a’1-2 = 1,4…2,8 мм.

По ГОСТ 9563-80 принимаем  m = 2,5 мм

Определяем предварительные числа зубцов шестерни 1 и колеса 2

Z’1 = 2 a’1-2 / m (U1-2 +1) = 2·140 / 2,5·4,25 = 26,35,

Z’2 = U1-2 Z’1 = 3,25·26,35 = 85,63.

Принимаем число зубьев таким образом, чтобы контакт одноимённых зубьев происходил как можно реже. Поэтому число зубьев одного колеса должно быть чётным ,  а другого – нечётным. Принимаем :

Z1 = 26 ,     Z2 = 85.

Тогда действительное межцентровое расстояние :

a1-2 = 0,5 m (Z1 + Z2) = 0,5 ·2,5 ·111 = 138,75 мм.

2.2 Проверка прочности зубьев на изгиб.

При твёрдости материалов НВ< 350, коэффициент долговечности определяется по формуле :

KFL = (NFO / NΣ)1/ 6 = (4·106/120·106)1/6 = 0,56 < 1

NFO = 4·106 – базовое число циклов

NΣ = 120·106

Т.к.  1 ≤ KFL ≤ 2.,1 , то принимаем KFL = 1

Допускаемое напряжение на изгиб рассчитывается по формуле :

σF adm =  KFL KFC σo F lim b / [SF] ,

где	KFC – коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки при нереверсивном режиме движения.

KFC = 1

[SF] = 1,75 – коэффициент безопасности

σo F lim b – предел выносливости зубьев при изгибе (определяется по таблице 2.7[1])

σo F lim b = 1,8НВ  = 1,8 · 195,5  = 352 МПа , тогда

σF adm = 1·1· 352 / 1,75 = 201 МПа.

Определяем коэффициент формы зуба по таблице на странице 44[1] для колеса и шестерни.

YF1 = 3,88 – для колеса

YF2 = 3,60 – для шестерни.

Рассчитываем отношения :

σF adm / YF1 = 201 / 3,88 = 51,80

σF adm / YF2 = 201 / 3,6 = 58,33

Материал шестерни менее прочный и проверку на изгиб осуществляем по материалу шестерни.

Формула для проверки зубьев на изгиб имеет вид :

σF = YF2 KFβ KFV Fτ  / b2 m ,

где	Fτ = 2T2 / m Z2 – окружная сила на зубчатом колесе

Fτ = 2· 210000 / 2,5 ·85 = 1976 Н

KFβ – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение нагрузки по ширине зубчатого венца, определяется таблица 2.9[1]

KFβ = 1,07

KFV – динамический коэффициент, зависящий от окружной скорости колеса V, которая определяется по формуле :

V = π nвых m Z2 / 2 ·30 ·103 = 3,14· 100· 2,5· 85 / 60000 = 1,11 м/с.

Согласно странице 44[1] для материала с твёрдостью НВ < 350 и окружной скоростью V ≤ 5 м/с:

KFV = 1,4

b2 = ψba·a=138,75*0,4=55,5

Подставляя числовые значения в формулу для проверки прочности колес на изгиб, получим :

σF = 76,80 МПа - зуб выдерживает напряжение изгиба, следовательно, полученные ранее основные параметры – модуль и межцентровое расстояние – удовлетворяют требованиям прочности.

2.3 Основные геометрические размеры.

Основными размерами зубчатых колёс являются :

1. Диаметры делительных окружностей.

d1 = m Z1 = 2,5· 26 = 65 мм,

d2 = m Z2 = 2,5· 85 = 212,5 мм.

2. Межцентровое расстояние.

a = 0,5(d1 + d2) = 0,5 (65 +212,5) = 138,75 мм.

3. Диаметры основных окружностей.

db1 = m Z1 cos α = 2,5· 26 cos 20° = 61 мм,

db2 = m Z2 cos α = 2,5· 85 cos 20° = 200 мм.

α = 20° - угол зацепления (профиля).

4. Диаметры окружностей выступов.

da1 = m (Z1 +2) = 2,5· (26 +2) = 70 мм,

da2 = m (Z2 +2) = 2,5· (85 +2) = 217,5 мм.

5. Диаметры окружностей впадин.

df1 = m (Z1 -2 -2Со) = 2,5· (26 - 2 – 2 ·0,25) = 58,75 мм,

df2 = m (Z2 -2 -2Со) = 2,5· (85 – 2 – 2 ·0,25) = 206,25 мм.

Со = 0,25 при m ≥ 1 мм,

Со = 0,35 при m < 1 мм.

6. Ширина зубчатого венца шестерни и колеса соответственно :

b1 = ψba a = 0,4 ·138,75 = 55,5 мм,

b2 = b1 + (2…5) = 27,5…60,5 мм.

Полученные значения округляем по ГОСТ      (таблица на стр.[2] “Номинальные линейные размеры”). Принимаем :

b1 = 55 мм,	b2 = 60 мм.

3.Расчёт валов на  прочность.

3.1 Проектный расчёт валов

В качестве материала входного вала I принимаем сталь 40Х, улучшение ГОСТ 4545-71. По таблице определяем :

твёрдость материала				--	НВ = 230...260 ,

диаметр					--	< 100 мм,

средняя твёрдость				--	HВср = 230+0,5(260-230) = 245 ,

предел прочности				--	σu = 650 МПа,

предел текучести				--	σy = 550 МПа.

В качестве материала выходного вала II принимаем сталь 45, улучшение ГОСТ 1050-74. По таблице определяем :

твёрдость материала				--	HВ = 192...240 ,

диаметр					--	< 100 мм,

средняя твёрдость				--	HRCср = 192+240/2 =216,

предел прочности				--	σu = 750 МПа,

предел текучести				--	σy = 450 МПа.

Проектный расчёт вала ведётся на кручение при несколько заниженных допускаемых касательных напряжениях. Для всех марок стали рекомендуется принимать

τadm = 25…30 МПа, меньшее – для входных, большее – для выходных валов. Принимаем для входного вала τadm = 25 МПа, для выходного τadm = 30 МПа.

Минимальный диаметр вала определяется по формуле :

d = (T ·103 / 0,2 τadm)1/ 3 , т.к.

ТII = Tвых = 210000 Н·мм,

ТI = ТII / U1-2 η = 210000 / 3,25·0.836 = 77291 Н·мм

dI = (77291 / 0,2· 25) 1/3 = 24,91 мм,

dII = (210000 / 0,2· 30) 1/3 = 32,71 мм.

Полученные значения округляем по ГОСТ (таблица на  стр. [2] “Номинальные линейные размеры”). Т.к. на минимальный диаметр входного вала садится шкив ременной передачи, то принимаем :

dI = 25 мм.

На минимальном диаметре выходного вала закреплена выбранная полумуфта, поэтому его минимальный диаметр принимаем равным :

dII = 32 мм.

Вал выполняем ступенчатым и для проверки вала на статическую прочность и выносливость необходимо провести его компоновку.

3.2 Расчёт вала на статическую прочность.

Для того, чтобы провести расчёт вала на статическую прочность, необходимо знать его размеры вдоль оси. Вал выполняем ступенчатым так, чтобы каждая деталь до своего посадочного места доходила свободно.

У входного и выходного валов наименьший диаметр сопрягается с муфтами упругими, втулочно-пальцевыми ГОСТ 21425-93 (стр.422[4])

На входном валу – шкив, а на выходном – муфта.

lСТ = 2d – под шкив.

На следующей ступени вала устанавливаем подшипник качения, поэтому диаметр этой ступени выбираем от внутреннего диаметра подшипника.

Предварительно принимаем подшипник средней серии 206 с внутренним диаметром d = 30 мм, наружным диаметром D = 62 мм, шириной В = 16 мм, С0 = 10,2 кН, С = 15,3 кН, ГОСТ 8338-75.

На следующей ступени вала располагается шестерня, при этом шестерня не должна задевать при вращении вала за корпус, поэтому между шестернёй и корпусом обеспечивается зазор 3-5 мм.

dВ1 = 50 мм – диаметр вала под шестернёй.

dCT = 	(1,5…2)dB = 75 мм – диаметр ступицы шестерни.

df1 = 58,75 мм.

Если df > dст, то выполняем шестерню съёмной, а если меньше, то непосредственно нарезаем на валу.

dmin = dмуфты = 32 мм

dподш = 35 мм

Предварительно выбираем подшипник 207, d = 35 мм, D = 72 мм, С0 = 13,9 кН, С = =20,1 кН (страница 59[1], таблица 4.1)

dCT = 	(1,5…2)dB = 50(1,5…2) = 75 мм.

Шестерню на валу от осевого перемещения фиксируем следующим образом: справа на валу выполняем выступ высотой 5 мм и длиной 5 мм, а слева…

Расчёт на статическую прочность проведём для тихоходной ступени вала. Из эскизного проекта редуктора, выполненного масштабе, определяем размеры вала по длине и прикладываем действующие нагрузки. Для этого вычерчиваем расчётную схему вала.

Прикладываем действующие нагрузки на колесе :

Fτ = 2Т2 / m·Z2 = 420·103 / 2,5·85 = 1976 Н – окружное усилие, которое действует по 								делительной окружности

и радиальную силу

Fr = Fτ tg α = 1976·0,36397 = 719,2 , действующую перпендикулярно оси;

на муфте : крутящий момент Т2 = 210000 Н·мм и радиальную силу

FМ = 125· Т21/2 = 125·14,49 = 1811,25 Н – для входных и выходных валов ступенчатых редукторов. Эта сила возникает из-за несоосности соединяемых муфтой валов.

Приведём действующие силы к оси вала.

Из чертежа видим, что на вал действуют крутящие моменты и силы. В плоскости XOY: Fr, а в XOZ: Fτ и FМ. Пользуясь методом сечений, строим эпюры крутящих моментов и изгибающих моментов в плоскостях XOY и XOZ.

Из суммарной эпюры и эпюры крутящих моментов видим, что опасным сечением является сечение в месте установки колеса. По третьей теории точности имеем:

σЭКВ = (σ2ИЗГ + 4τ2КР)1 / 2 ≤ σadm ,

σИЗГ = МΣ max / WZ = 32 МΣ MAX / π d3 = 32·229909 / 3,14·503 = 18,74 МПа

τКР = Т / WР = 16 Т2 / π d3 = 16·210000 / 3,14·503 = 8,56 МПа

σЭКВ = (351,1876 + 4·73,2736)1/2 = 25,38 МПа ≤ σadm = 433,3 МПа

3.3 Расчёт вала на усталостную прочность.

В опасном сечении колесо устанавливается на вал с натягом и с применением шпонки. Из таблицы 5.2[1] по ГОСТ 23360-78 для d = 50 мм шпонка имеет размеры:

b × h = 14 × 9 ; t1 = 5,5 мм.

Определим коэффициент запаса прочности вала по нормальным и касательным напряжениям по формулам:

Sσ = σ-1 / [(kσσa / εσ kF) +ψσσm] ;	Sτ = τ-1 / [(kττa / ετ kF) + ψττm],

где kσ и kτ – коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении, которые находятся по таблице 3.1[1] «Коэффициенты концентраций напряжений» :

kσ = 1,75;	kτ = 1,6;

kF – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности вала на его усталостную прочность, имеет значение при шлифованной поверхности kF = 1.

εσ и ετ – масштабные коэффициенты, учитывающие вид материала и диаметр вала, находятся по таблице 3.2[1]. Для диаметра вала d = 50 мм и легированной стали εσ= ετ = =0,7.

ψσ и ψτ – коэффициенты, учитывающие чувствительность материала к асимметрии цикла изменения напряжений, для сталей находятся по формулам:

ψσ = 0,02 + 2·10-4 σu = 0,02 + 0,13 = 0,15;

ψτ = 0,5 ψσ = 0,15/2 = 0,075.

σ-1 и τ-1 – пределы выносливости материала вала при симметричном цикле по напряжениям изгиба и кручения, соответственно σ-1 для легированной стали, находится по формуле:

σ-1 = 0,35 σu + (70…120) = 0,35·650 + (70…120) = 297,5…347,5 МПа.

τ-1 для всех видов стали находится по формуле:

τ-1 = 0,58 σ-1 = 0,58(297,5…347,5) = 172,55…201,55 МПа.

σa , τa и σm , τm – амплитуда цикла и среднее напряжение цикла.

Нормальные напряжения изгиба σ валов изменяются по симметричному циклу, при котором:

σmax = σ = M / Wu ;	σmin = - σmax = - σ ;

σa = (σmax - σmin) / 2 = σ ;	σm = (σmax + σmin) / 2 = 0 .

Для сечения вала, ослабленного шпоночной канавкой:

Wu = WНЕТТО = (πd3 / 32) – bt1(d – t1)2/ 2d = (π·503/32) – 14·5,5(50-5,5)2/ 2·50 =

= 10747,05 мм3 , тогда

σa = σ = 254412 / 10747,05 = 23,6 МПа.	     σm = 0.

Касательные напряжения кручения τ изменяются по отнулевому циклу, при котором:

τmax = τ = T / Wk  	и 	τmin = 0 ;

τa = (τmax - τmin) / 2 = τ / 2 ;	τm = (τmax + τmin) / 2 = τ / 2 ;

Для сечения вала, ослабленного шпоночной канавкой:

Wu = Wk НЕТТО = (πd3 / 16) – bt1(d – t1)2/ 2d = (π·503/16) – 14·5,5(50-5,5)2/ 2·50 =

= 23006,4 мм3 , тогда

τ = τmax = 210000 / 23006,4 = 9,12 МПа;	τa = τm = 4,56 МПа.

Используя полученные расчёты, определим коэффициенты запаса усталостной прочности вала:

Sσ = 297,5 / (23,6·1,75/ 0,7·1 – 0·0,15) = 5,04 ;

Sτ = 172,55 / (1,6·4,56/0,7·1 – 0,075·4,56) = 17,11.

Общий коэффициент запаса усталостной прочности вала:

S = Sσ Sτ / (Sσ2 + Sτ2) 1/2 = 5,04·17,11 / (25,4016 + 292,7521) 1/2 = 4,83.

Т.к. S > Sadm = 1,5 , то рассчитанные размеры вала соответствуют допустимым.

4. Подбор подшипников качения и их расчёт.

По таблилицам 4.1 и 4.2 [1] определим необходимые параметры подшипника лёгкой серии 207, d = 35 мм, D = 72 мм, С0 = 13,9 кН, С = 20,1 кН.

Определим реакции опор вала по формулам:

RA = [(RZA)2 + (RYA )2] 1/2 = [(1739,6)2 + (359,6)2] 1/2  = 1776,3 Н.

RВ = [(RZВ)2 + (RYВ )2] 1/2 = [(1574,9)2 + (359,6)2] 1/2  = 1615,4 Н.

Радиальная нагрузка на подшипник будет:

Fr = max{RA; RB} = max{1776,3; 1615,4} = 1776,3 Н.

Расчётная эквивалентная нагрузка на подшипник  ( при отсутствии осевой нагрузки):

FЭ = V Fr Kδ KT , H

где V – коэффициент вращения кольца. При вращении внутреннего кольца подшипника

V = 1 , при вращении наружного  V = 1,2.

Kδ – коэффициент безопасности. При спокойной нагрузке, без толчков и ударов,

Kδ = 1; при наличии лёгких толчков, кратковременных перегрузок до 25% от номинальной нагрузки Kδ = 1,2 и т.д. Обычно принимают Kδ = 1,1.

KT – температурный коэффициент. При рабочей температуре подшипника до 100°С

KT = 1,0 , тогда

FЭ = 1·1776,3·1,1·1 = 1953,93 Н.

Определим долговечность в часах принятых шариковых подшипников по формуле:

Lh = (106 / 60n) (C / FЭ)3 = (106 / 60·100) (20100 / 1953,93)3 = 18,14·104 ч.

Т.к. Lh > Lh2 = 20000, то данный подшипник может быть применён.

5. Расчёт шпоночных соединений.

Размеры поперечного сечения шпонок выбираются в зависимости от диаметра вала. Материалом шпонок является чистотянутая среднеуглеродистая сталь с пределом прочности σu = 590 МПа. Длину шпонок выбираем из ряда стандартных значений длин так, чтобы её длина была меньше длины ступицы детали: l < lСТ . Возьмём  l = 60 мм. Из таблицы 5.2[1] по ГОСТ 23360-78 для d = 50 мм шпонка имеет размеры: b = 14 мм, h = 9 мм; t1 = 5,5 мм. Достаточность принятых размеров шпонок выбираем по условию смятия:

σСМ = 2Т / dl(h – t1) ≤ σСМ adm ,

где σСМ adm – допускаемое напряжение материала шпонки на смятие, вычисляется по формуле:

σСМ adm = (0,3…0,5) σu = (0,3…0,5)590 = 177…295 МПа, тогда

σСМ = 2·210000 / 50·60·(9-5,5) = 40 < σСМ adm = 177 МПа.

Условие шпонки на смятие выполняется, поэтому шпонка может быть использована.

6. Допуски и посадки.

При небольших нагрузках на элементы конструкций, что имеет место в приборных передачах, устройствах вычислительной техники и радиоустройствах, соединения валов с деталями рекомендуется выполнять по следующим посадкам:

- для цилиндрических зубчатых колёс H7/k6;

- для подшипников качения (установка на вращающийся вал) k6;

- для установки призматической шпонки в паз вала H9/h9;

- для установки призматической шпонки в паз втулки Р9/h9.

Допуски на выходные концы вала k6.

Межосевое расстояние указывается с допусками, определяемыми по таблицам 8.2, 8.3[1]:

- при а = 140 мм предельные отклонения будут ±50 мкм, т.е. а = 140 ± 0,050 мм.

Внешние поверхности зубчатых колёс в зацеплении не участвуют и являются свободными поверхностями, для которых допуски размеров (по h) направлены в тело детали. При мелких модулях, с целью сохранения высоты зубьев, на диаметр da задают допуск по h9…h11.

Проектируя какое-либо устройство, задаётся не только точность размеров составляющих его деталей, но и допустимую шероховатость его поверхностей. Параметр шероховатости Ra (среднее отклонение профиля по ГОСТ 2789-73) определяют по формуле: Ra ≤ IT / 6. Значение параметра выбирают из ряда предпочтительных чисел. Для сопрягаемых поверхностей предпочтительно брать Ra (1,25;1,6;2,0;2,5), для несопрягаемых поверхностей RZ20, RZ40.

Допуски на отклонение от правильной геометрической формы поверхностей и на взаимное расположение поверхностей назначаются следующим образом:

- величина допуска на цилиндричность поверхностей валов под подшипники, зубчатые колёса равна Т|о| = 0,3IT, т.е. при d = 30 мм и квалитете точности 7 по таблице 8.1[1] находим IT = 21 и вычисляем Т|о| = 0,3IT = 0,3·21 = 6,3 мкм. Аналогично при d = 35 мм и d = 50 мм, IT = 25, Т|о| = 0,3IT = 0,3·25 = 7,5 мкм.

- допуски на соосность поверхностей валов под зубчатые колёса 7-ой степени точности по отношению к поверхностям под подшипники качения, находятся по формуле:

Т@ = IT6, т.е. при d = 50 мм по таблице 8.1[1] находим IT6 = 16 мкм и Т@ = 16 мкм.

Список используемой литературы.

1. Янкелиович В.К., Нестеренко В.И., Сельдимиров И.М., Кузьменко А.М. Проектирование элементов механических систем: Учебное пособие к курсовому проекту. Рязань: РГРТА, 1994, 72с.

2. Левин В.И. Справочник конструктора точных приборов. М.: Машиностроение, 1967.

3. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. Калининград: Янтарный сказ, 1999, 422с.

4. Нестеренко В.И., Янкелиович В.К.  Допуски и посадки. Рязань: РГРТА, 2002.