- Министерство Образования Российской Федерации.

- Рязанская Государственная Радиотехническая Академия.

- Кафедра ТПМ.

- МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД

- Пояснительная записка к курсовому проекту по курсу

«Теория механизмов и детали приборов».

- Выполнил:

студент гр. ____							________________

- Принял:

доцент								_________________

200_ г.

- Содержание.

Введение.											           3

Исходные данные.										4

1. Выбор электрического двигателя и кинематический расчёт привода.	5

2. Расчёт зубчатой передачи редуктора.						           5

2,1.   Расчёт передачи на контактную прочность.			5

2,2.   Проверка прочности зубьев на изгиб.				6

2,3.   Основные геометрические размеры колёс

3. Расчёт выходного вала на прочность.

3,1.   Проектный расчёт вала.

3,2.   Расчёт вала на статическую прочность.

3,3.   Проверка вала на усталостную прочность.

4. Подбор подшипников качения и их расчёт.

5. Расчёт шпоночного соединения.

6. Допуски и посадки.

Список используемой литературы.

Введение.

Инженер-конструктор является творцом новой техники, и уровнем его творческой работы в большой степени определяются темпы научно-технического прогресса. Деятельность конструктора принадлежит к числу наиболее сложных проявлений человеческого разума. Одна из важнейших задач в подготовке инженера – научить творчески применять при решении поставленных задач приобретённые знания. С развитием науки и техники проблемные вопросы решаются с учётом всё возрастающего числа факторов, базирующихся на данных различных наук, поэтому умение работать на стыках различных дисциплин является показателем подготовленности современного специалиста и одним из необходимейших условий для продуктивной творческой деятельности.

В этой связи следует отметить особую роль курсового проектирования по деталям машин, завершающего цикл общетехнической подготовки студентов.

При принятии сложных инженерных решений далеко не всё может быть формализовано. Одной из целей выполняемого проекта является развитие инженерного мышления, в том числе умение использовать предшествующий опыт, нащупывать новые идеи, моделировать, используя аналоги. Свойственная курсовому проекту по деталям машин многовариантность решений при одном и том же задании развивает у студентов мыслительную деятельность и инициативу.

Важнейшая задача курсового проектирования по деталям машин – развитие умения разрабатывать техническую документацию для облечения в материальную форму синтезируемой или заданной схемы механизма, учитывая требования, предъявляемые к прочности, работоспособности, технологичности, эксплуатационным расходам и т.д. Черчение, наряду с устной речью, письменностью, математическими описаниями и т.д., является важнейшим средством коммуникации, которым обязаны владеть инженеры.

Исходные данные

Задание.

Спроектировать механический привод рабочей машины, состоящей из горизонтального одноступенчатого цилиндрического зубчатого редуктора и клиноремённой передачи.

Исходные данные.

- Схема привода

- Численные значения исходных параметров в соответствии с номером варианта.

- Общие для всех вариантов параметры и условия работы привода:

а) редуктор нереверсивный

б) нагрузка – близкая к постоянной или с небольшими толчками и

вибрацией (выбрать самостоятельно).

- Значения передаточных отношений ступеней U1-2 и U2-3 должны соответствовать СТ СЭВ 312-76:

1-й ряд:… 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0;10,0…

2-й ряд:… 1,125; 1,375;1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7,0; 9,0; 11,0.

Рекомендуется принять первый ряд как предпочтительный.

- Значения межосевых расстояний зубчатых передач всех ступеней α ω должны соответствовать СТ СЭВ 312-76:

1-й ряд:... 63; 80; 100; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800 ... мм;

2-й ряд:... 71; 90; 112; 140; 180; 225; 280; 355; 450; 560; 710; 900 ... мм.

6.   Коэффициент ширины зубчатого венца должны соответствовать СТ СЭВ 312-76: … 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63 …

Исходные данные для проектирования привода.

Вращающий момент на выходном валу Твых. , Н·м	--	240

Частота вращения выходного вала nвых. , мин -1	--		80

Материалы зубчатых колёс и их термообработка:

- шестерня					--	сталь 20Х, цементация

- колесо					--	сталь 45, нормализация

Степень точности зубчатых передач (ГОСТ 1643-78)	--	8-Д

Срок службы зубчатых передач (ГОСТ 16162-78,

ред. общ. назн.)  Lh1 , ч				--	20000

Минимальная долговечность подшипников качения

(ГОСТ 16162-78)  Lh2 , ч				--	10000

Передаточное отношение ременной передачи U3-4	--	5

1. Выбор электрического двигателя и кинематический расчёт привода.

Мощность на выходе определяется по формуле:

Рвых. = Твых · nвых / 9550  кВт

т.к. Твых. = 240 Н·м, nвых. = 80 мин -1 , то получим:

Рвых = 240·80/ 9550 = 2,01 (кВт)

Мощность на входе Рвх = Рвых / η ,

где	η = η1· η2 = 0,95·0,88 = 0,836 – КПД привода,

η1 = 0,95			- КПД зубчатой передачи одноступенчатого редуктора,

η2 = 0,88			- КПД ременной передачи.

Рвх =2,01/0,836 = 2,4 кВт

В зависимости от потребляемой мощности по таблице 2,3[1] выбираем электрический двигатель типа АОл2-32-4 , с мощностью Р1= 3,0 кВт и частотой вращения  n1=1430 мин -1.

Тогда общее передаточное отношение привода:

Uпр = n1 / nвых   = 1430/ 80 = 17,875 ,

это передаточное отношение осуществляется при помощи ременной передачи и зубчатого редуктора:

Uпр = U 1-2·U 3-4 ,

где	U 1-2 – передаточное отношение зубчатого редуктора,

U 3-4 – передаточное отношение ременной передачи.

U 1-2 = Uпр / U 3-4 =17,875 / 5 = 3,75

2. Расчёт редуктора (зубчатой передачи).

Зубчатая передача представляет собой закреплённый редуктор, передача работает в смазке или масляном тумане и представляет собой закрытую зубчатую передачу. В этом случае параметры такой передачи определяются из расчёта зубьев на контактную прочность, кроме того производится проверка зуба на изгиб.

2.1 Расчёт передачи на контактную прочность.

Материалом шестерни является 1) – сталь 40Х, азотирование (ГОСТ 4543-71)

По таблице 2,5[1] определяем:

твёрдость материала			--	HRC = 56...63 ,

диаметр				           --	< 60 мм ,

среднюю твёрдость			--	HRCср = 56+0,5(63-56) =  59,5 ,

предел прочности		           --	σu = 650 МПа ,

предел текучести				--	σy = 400 МПа

Материал колеса 2) – сталь 45, нормализация (ГОСТ 1050-74)

По таблице 2.5[1] определяем:

твёрдость материала			--	HВ = 167…229 ,

диаметр					--	< 100 мм ,

среднюю твёрдость		           --	HВср = 167+0,5(229-167) = 198 ,

предел прочности	                     --         σu = 580 МПа ,

предел текучести                                --          σy = 320 МПа

Определяем расчётное число циклов нагружения зубьев колеса за весь срок службы:

NΣ = 60· nвых· Lh1 = 60· 80·20000 = 96000000 циклов.

По таблице 2,6[1] находим базовое цисло циклов нагружения: NHO = =10.0·106               циклов, тогда коэффициент долговечности передачи:

КHL = (NHO/NΣ)1/6 = (10·106/96·106) 1/6 = 0.68

Принимаем КHL = 1.

Определяем величину допускаемого напряжения для материала колеса:

σH adm = KHL· σolim b / [SH] ,

где	σolim b – предел контакной выносливости материала колеса, по таблице 2,7[1]

σolim b = 2· НВ+70 = 2·198+70 = 466 МПа,

SН – коэффициент безопасности для материалов с однородной структурой.

SН =1,1, тогда

σH adm = 1· 466/1,1 = 424 МПа.

По таблице 2,6[1] находим базовое цисло циклов нагружения для шестерни:

NHO = 114·106             циклов, тогда коэффициент долговечности передачи:

КHL = (NHO/NΣ)1/6 = (114·106/96·106) 1/6 = 1.03

Определяем величину допускаемого напряжения для материала шестерни:

σH adm = KHL· σolim b / [SH] ,

где	σolim b – предел контакной выносливости материала колеса, по таблице 2,7[1]

σolim b = 23· HRC = 1357 МПа

σH adm = 1,03· 1357/1,1 = 1270 МПа.

Определим предварительное значение межцентрового расстояния зубчатой передачи по формуле:

a’1-2 ≥ 49.5(U1-2 +1)(T2· KHβ / ψba · U21-2 · σ2H adm)1/3 ,

где	U 1-2 = 3,75 ,

T2 = Tвых = 240·103 Н·мм ,

ψba = b/a – коэффициент ширины зубчатого венца колеса ,

KHβ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по  длине контактной линии.

По таблице 2,8[1] учитывая симметричное расположение колёс относительно опор определяем:

ψba = 0,25…0,3.

По стандарту СТ СЭВ 312-76 принимаем:

ψba = 0,3…0,5 , тогда

ψba = 0,315.

Коэффициент KHβ по таблице 2,9[1] в зависимости от коэффициента ширины зубчатого венца:

ψbd = 0.5 ψba (U1-2 +1) = 0,5·0,315· (3,75+1) = 0,75

Приняв ψbd = 0,8 получаем KHβ / KFβ = 1,04 / 1,07 , тогда

a’1-2  ≥ 49,5·(3,75+1) · (240·103·1,04 / 0,315·3,752·660,872)1/3 = 118,8 мм

Определяем модуль передачи из соотношения :

m = (0,01...0,02) a’1-2 = 1.188…2.376 мм

По ГОСТ 9563-80 принимаем  m = 2 мм

Определяем предварительные числа зубцов шестерни 1 и колеса 2

Z’1 = 2 a’1-2 / m· (U1-2 +1) = 2·118,8 / 2· (3,75+1) = 25,02

Z’2 = U1-2 · Z’1 = 3,75· 40,02 = 93,75

Принимаем число зубьев таким образом, чтобы контакт одноимённых зубьев происходил как можно реже. Поэтому число зубьев одного колеса должно быть чётным ,  а другого – нечётным. Принимаем :

Z1 = 25 ,     Z2 = 94.

Тогда действительное межцентровое расстояние :

a1-2 = 0,5 · m · (Z1 + Z2) = 0,5· 2·  119= 119 мм

2.2 Проверка прочности зубьев на изгиб.

При твёрдости материала колеса НВ ≤ 350, коэффициент долговечности определяется по формуле:

KFL = (NFO / NΣ)1/ 6 = (4·106/96·106)1/6 = 0,58 < 1

NFO = 4·106 – базовое число циклов

NΣ = 96·106

Т.к.  1 ≤ KFL ≤ 2,1 , то принимаем KFL = 1

Для шестерни, у которой НВ ≥ 350 , коэффициент долговечности определяется по формуле:

KFL = (NFO / NΣ)1/ 9 = (4·106/96·106)1/9 = 0,7 < 1

Т.к.  1 ≤ KFL ≤ 1,63 , то принимаем KFL = 1

Допускаемое напряжение на изгиб рассчитывается по формуле :

σF adm =  KFL KFC σo F lim b / [SF] ,

где	KFC – коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки при нереверсивном режиме движения.

KFC = 1

Для материала колеса:

[SF] = 1,75 – коэффициент безопасности

σo F lim b – предел выносливости зубьев при изгибе (определяется по таблице 2.7[1])

σo F lim b = 1,8HB = 1,8 · 198 = 356,4 МПа , тогда

σoF adm = 1·1· 356,4 / 1,75 = 204 МПа.

Для материала шестерни:

[SF] = 1,55

σo F lim b =700	МПа

σoF adm = 1·1· 700 / 1,55 = 452 МПа.

Определяем коэффициент формы зуба по таблице на странице 44[1] для колеса и шестерни.

YF1 = 3,90 – шестерни.

YF2 = 3,60 – для колеса.

Рассчитываем отношения :

σF adm / YF1 = 204 / 3,90 = 52,3

σF adm / YF2 = 700 / 3,6 = 194,4

Материал шестерни менее прочный и проверку на изгибосуществляем по материалу шестерни.

Формула для проверки зубьев на изгиб имеет вид :

σF = YF1 KFβ KFV Fτ  / b2 m ,

где	Fτ = 2T2 / m Z2 – окружная сила на зубчатом колесе

Fτ = 2· 240000 / 2 ·94 = 2553,19 Н

KFβ – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение нагрузки по ширине зубчатого венца, определяется таблица 2.9[1]

KFβ = 1,03

b2 = ψba·a = 0,315·119 = 37,5 мм

KFV – динамический коэффициент, зависящий от окружной скорости колеса V, которая определяется по формуле :

V = π nвых m Z2 / 2 ·30 ·103 = 3,14· 80· 2· 94 / 60000 = 0,78 м/с.

Согласно странице 44[1] для материала с твёрдостью НВ ≥ 350 и окружной скоростью V ≤ 5 м/с:

KFV = 1,4

Подставляя числовые значения в формулу для проверки прочности колес на изгиб, получим :

σF = 191,44 - зуб выдерживает напряжение изгиба, следовательно, полученные ранее основные параметры – модуль и межцентровое расстояние – удовлетворяют требованиям прочности.

2.3 Основные геометрические размеры.

Основными размерами зубчатых колёс являются :

1. Диаметры делительных окружностей.

d1 = m Z1 = 2· 25 = 50 мм,

d2 = m Z2 = 2· 94 = 188 мм.

2. Межцентровое расстояние.

a = 0,5(d1 + d2) = 0,5 (50 +188) = 119 мм.

3. Диаметры основных окружностей.

db1 = m Z1 cos α = 2· 25 cos 20° = 47 мм,

db2 = m Z2 cos α = 2· 94 cos 20° = 177 мм.

α = 20° - угол зацепления (профиля).

4. Диаметры окружностей выступов.

da1 = m (Z1 +2) = 2· (25 +2) = 54 мм,

da2 = m (Z2 +2) = 2· (94 +2) = 192 мм.

5. Диаметры окружностей впадин.

df1 = m (Z1 -2 -2Со) = 2· (25 - 2 – 2 ·0,25) =  45мм,

df2 = m (Z2 -2 -2Со) = 2· (94 – 2 – 2 ·0,25) = 183 мм.

Со = 0,25 при m ≥ 1 мм,

Со = 0,35 при m < 1 мм.

6. Ширина зубчатого венца шестерни и колеса соответственно :

b1 = ψba a = 0.315·119 = 37,485 мм,