- Министерство Образования Российской Федерации.

- Рязанская Государственная Радиотехническая Академия.

- Кафедра ТПМ

- МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД

- Пояснительная записка к курсовому проекту по курсу

«Теория механизмов и детали приборов».

- Выполнил: Моисеев С.Ю.

студент гр. 245

- Принял:

- Нестеренко В.И.

2003 г.

- Содержание.

Введение											  2

Исходные данные									             3

Расчетная часть                                                                                                       4

1. Выбор электрического двигателя.							  5

2. Кинематический расчёт привода.							  5

3. Расчёт зубчатой передачи редуктора.						  6

3.1.   Расчёт передачи на контактную прочность.				  6

3.2.   Определение межосевого расстояния					  7

3.3.   Основные геометрические размеры колёс				  8

3.4.   Проверка прочности зубьев на изгиб                                                  9

4. Расчёт выходного вала на прочность.						11

4.1.   Проектный расчёт вала.							11

4.2.   Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов		12

4.3.   Расчёт вала на усталостную прочность.			           19

4.4.   Расчёт вала на статическую прочность.				           24

5. Подбор подшипников качения и их расчёт.					24

6. Расчёт шпоночного соединения.							26

7. Расчет конструктивных размеров зубчатого колеса выходного вала            27

8. Допуски и посадки.									28

Графическая часть	                                                                                       30

Список используемой литературы

Введение.

Инженер-конструктор является творцом новой техники, и уровнем его творческой работы в большой степени определяются темпы научно-технического прогресса. Деятельность конструктора принадлежит к числу наиболее сложных проявлений человеческого разума. Одна из важнейших задач в подготовке инженера – научить творчески применять при решении поставленных задач приобретённые знания. С развитием науки и техники проблемные вопросы решаются с учётом всё возрастающего числа факторов, базирующихся на данных различных наук, поэтому умение работать на стыках различных дисциплин является показателем подготовленности современного специалиста и одним из необходимейших условий для продуктивной творческой деятельности.

В этой связи следует отметить особую роль курсового проектирования по деталям машин, завершающего цикл общетехнической подготовки студентов.

При принятии сложных инженерных решений далеко не всё может быть формализовано. Одной из целей выполняемого проекта является развитие инженерного мышления, в том числе умение использовать предшествующий опыт, нащупывать новые идеи, моделировать, используя аналоги. Свойственная курсовому проекту по деталям машин многовариантность решений при одном и том же задании развивает у студентов мыслительную деятельность и инициативу.

Важнейшая задача курсового проектирования по деталям машин – развитие умения разрабатывать техническую документацию для облечения в материальную форму синтезируемой или заданной схемы механизма, учитывая требования, предъявляемые к прочности, работоспособности, технологичности, эксплуатационным расходам и т.д. Черчение, наряду с устной речью, письменностью, математическими описаниями и т.д., является важнейшим средством коммуникации, которым обязаны владеть инженеры.

Исходные данные

Задание.

Спроектировать механический привод рабочей машины, состоящей из горизонтального одноступенчатого цилиндрического зубчатого редуктора и клиноремённой передачи.

Исходные данные.

- Схема привода

- Численные значения исходных параметров в соответствии с номером варианта.

- Общие для всех вариантов параметры и условия работы привода:

а) редуктор нереверсивный

б) нагрузка – близкая к постоянной или с небольшими толчками и

вибрацией (выбрать самостоятельно).

- Значения передаточных отношений ступеней U1-2 и U2-3 должны соответствовать СТ СЭВ 312-76:

1-й ряд:… 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0;10,0…

2-й ряд:… 1,125; 1,375;1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7,0; 9,0; 11,0.

Рекомендуется принять первый ряд как предпочтительный.

- Значения межосевых расстояний зубчатых передач всех ступеней α ω должны соответствовать СТ СЭВ 312-76:

1-й ряд:... 63; 80; 100; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800 ... мм;

2-й ряд:... 71; 90; 112; 140; 180; 225; 280; 355; 450; 560; 710; 900 ... мм.

6.   Коэффициент ширины зубчатого венца должны соответствовать СТ СЭВ 312-76: … 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63 …

Исходные данные для проектирования привода.

Вращающий момент на выходном валу Твых. , Н·м	   --	200

Частота вращения выходного вала nвых. , мин -1	   --	110

Материалы зубчатых колёс и их термообработка:

- шестерня						   --  сталь 45, улучшение

- колесо						   --  сталь 45, нормализация

Степень точности зубчатых передач (ГОСТ 1643-78)--	8-В

Срок службы зубчатых передач (ГОСТ 16162-78,

ред. общ. назн.)  Lh1 , ч				   --	28000

Минимальная долговечность подшипников качения

(ГОСТ 16162-78)  Lh2 , ч				   --	18000

Передаточное отношение ременной передачи U3-4	   --	4,0

Расчетная часть

1. Выбор электрического двигателя.

Мощность на выходе определяется по формуле:

Рвых = Твых · nвых / 9550  кВт

т.к. Твых. = 200 Н·м, nвых. = 110 мин -1 , то получим:

Рвых = 200·110/ 9550 = 2,3 (кВт)

Мощность на входе Рвх = Рвых / η ,

где	η = η1· η2 = 0,95·0,88 = 0,836 – КПД привода,

η1 = 0,95		- КПД зубчатой передачи одноступенчатого редуктора,

η2 = 0,88		- КПД ременной передачи.

Рвх =2,3/0,834 = 2,75 кВт

В зависимости от потребляемой мощности по таблице 2,3[1] выбираем электрический двигатель типа АОЛ2-32-4 , с мощностью Р1= 3,0 кВт и частотой вращения  n1=1430 мин -1.

2. Кинематический расчет привода

Тогда общее передаточное отношение привода:

Uобщ = n1 / nвых   = 1430/ 110 = 13 ,

это передаточное отношение осуществляется при помощи ременной передачи и зубчатого редуктора:

Uобщ = U ред 1·U рем ,

где	U ред 1 – передаточное отношение зубчатого редуктора,

U рем – передаточное отношение ременной передачи.

U ред 1= Uобщ / U рем =13 / 4 = 3,25

Т.к. U ред 1=3,25<8, то это одноступенчатый цилиндрический редуктор выбираем из второго ряда:

Uред=3,5              U=3,5

Пересчитаем частоту вращения вала редуктора.

nвых 1=n1/Uрем·Uред=1430/4·3,5=102,143

n=102

∆n= nвых/n=110/102=1,077

3. Расчёт редуктора (зубчатой передачи).

Зубчатая передача представляет собой закреплённый редуктор, передача работает в смазке или масляном тумане и представляет собой закрытую зубчатую передачу. В этом случае параметры такой передачи определяются из расчёта зубьев на контактную прочность, кроме того производится проверка зуба на изгиб.

3.1 Расчёт передачи на контактную прочность.

Материалом шестерни является 1) – сталь 45, улучшение (ГОСТ 4543-71)

По таблице 2,5[1] определяем:

твёрдость материала			--	HВ = 192...240 ,

диаметр				           --	< 100 мм ,

среднюю твёрдость			--	HВср = 192+0,5(240-192) =  216 ,

предел прочности		           	--	σu = 750 МПа ,

предел текучести				--	σy = 450 МПа

Материал колеса 2) – сталь 45, нормализация (ГОСТ 1050-74)

По таблице 2.5[1] определяем:

твёрдость материала			--	HВ = 167…229 ,

диаметр					--	< 100 мм ,

среднюю твёрдость		           --	HВср = 167+0,5(229-167) = 198 ,

предел прочности	                     		--         σu = 580 МПа ,

предел текучести                                	--         σy = 320 МПа

Определяем расчётное число циклов нагружения зубьев колеса за весь срок службы:

NΣ = 60· nвых· Lh1 = 60· 110·28000 = 184800000 циклов.

По таблице 2,6[1] находим базовое число циклов нагружения: NHO=16.5·106               циклов, тогда коэффициент долговечности передачи:

КHL = (NHO/NΣ)1/6 = (16,5·106/184,8·106) 1/6 = 0.66

Принимаем КHL = 1.

Определяем величину допускаемого напряжения для материала колеса:

σH adm = KHL· σolim b / [SH] ,

где	σolim b – предел контактной выносливости материала колеса, по таблице 2,7[1]

σolim b = 2· НВ+70,

SН – коэффициент безопасности для материалов с однородной структурой.

SН =1,1, тогда

σH adm = 2· 198+70/1,1 = 423,636 МПа.

По таблице 2,6[1] находим базовое число циклов нагружения для шестерни:

КHL = (NHO/NΣ)1/6 = (16,5·106/184,8·106) 1/6 = 0.66

Принимаем КHL = 1.

Определяем величину допускаемого напряжения для материала шестерни:

σH adm = KHL· σolim b / [SH] ,

где	σolim b – предел контактной выносливости материала колеса, по таблице 2,7[1]

σolim b = 2· НВ+70 МПа

σH adm = 2· 216+70/1,1 = 456 МПа.

3.2 Определение межосевого расстояния.

Основными размерами зубчатых колёс являются:

1. Диаметры делительных окружностей.

d1 = m Z1 /cosβ = 2,5· 25/0,973 = 64,23 мм,

d2 = m Z2 /cosβ = 2,5· 84/0,973 = 215,83 мм.

2. Межцентровое расстояние.

a = 0,5(d1 + d2) = 0,5 (64,23 +215,83) = 140,03 мм.

3. Диаметры основных окружностей.

db1 = m Z1 cosβ = 2,5· 25 cos 13° = 60,81 мм,

db2 = m Z2 cosβ = 2,5· 84 cos 13° = 204,33 мм.

4. Диаметры заготовок.

da1=d1+2m=64,23+2·2,5=69,23 мм,

da2=d2+2m=215,83+2·2,5=220,83 мм.

5. Диаметры окружностей впадин.

df1 = m (Z1 -2 -2Со) = 2,5· (25 – 2 – 2 ·0,25) =  57 мм,

df2 = m (Z2 -2 -2Со) = 2,5· (84 – 2 – 2 ·0,5) = 204 мм.

Со = 0,25 при m ≥ 1 мм,

Со = 0,35 при m < 1 мм.

6. Ширина зубчатого венца колеса и шестерни соответственно:

b1 = ψba a = 0.4·140 = 56 мм,

b2 = b1 + 3 = 59 мм.

Полученные значения округляем по ГОСТ      (таблица “Номинальные линейные размеры”). Принимаем:

b1 = 55 мм,	b2 = 60 мм.

3.4 Проверка прочности зубьев на изгиб.

При твёрдости материала колеса НВ ≤ 350, коэффициент долговечности определяется по формуле:

KFL = (NFO / NΣ)1/ 6 = (4·106/184,8·106)1/6 = 0,52 < 1

NFO = 4·106 – базовое число циклов

NΣ = 184,8·106

Допускаемое напряжение на изгиб рассчитывается по формуле :

σF adm =  KFL KFC σo F lim b / [SF] ,

где	KFC – коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки при нереверсивном режиме движения.

KFC = 1

Для материала колеса:

[SF] = 1,75 – коэффициент безопасности

σo F lim b – предел выносливости зубьев при изгибе (определяется по таблице 2.7[1])

σo F lim b = 1,8HB = 1,8 · 198 = 356,4 МПа , тогда

σoF adm = 1·1· 356,4 / 1,75 = 204 МПа.

Проверка прочности зубьев на изгиб проводится по тому из зубчатых колес для которого отношение σF adm / YF  меньше

Определяем коэффициент формы зуба по таблице на странице 44[1] для колеса и шестерни.

Предварительно определим эквивалентное число зубьев колес

Zэ1= Z1/cos3β=27,139

Zэ1= Z2/cos3β=91,189

Теперь находим коэффициенты зубьев с помощью интерполяции

Для шестерни:

Az=30

Bz=35

Ay=3.80

By=3,75

X=(Ay-By)/(Bz-Az) · (Bz-Z1)=0,1

YF1 =By+X=3,85

Для колеса:

YF2 = 3,60

Рассчитываем отношения :

σF adm / YF1 = 204 / 3,85 = 52,9

σF adm / YF2 = 204 / 3,6 = 56,6

Формула для проверки зубьев на изгиб имеет вид :

σF = YF1 KFβ KFV Fτ  / b2 m ,

где	Fτ = 2T2 / m Z2 – окружная сила на зубчатом колесе

Fτ = 2· 200000 / 2,5 ·84 = 2000 Н

KFβ – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение нагрузки по ширине зубчатого венца, определяется по таблице 2.9[1]

KFβ = 1,07

b2 = ψba·a = 0,4·140 = 56 мм

KFV – динамический коэффициент, зависящий от окружной скорости колеса V, которая определяется по формуле :

V = π nвых m Z2 / 2 ·30 ·103 = 3,14· 110· 2,5· 84 / 60000 = 1,2 м/с.

Согласно странице 44[1] для материала с твёрдостью НВ ≥ 350 и окружной скоростью V ≤ 5 м/с:

KFV = 1,4

Подставляя числовые значения в формулу для проверки прочности колес на изгиб, получим :

σF = 82,39 - зуб выдерживает напряжение изгиба, следовательно, полученные ранее основные параметры – модуль и межосевое расстояние – удовлетворяют требованиям прочности.

4. Расчёт валов на  прочность.

4.1 Проектный расчёт валов

Материалом шестерни является 1) – сталь 45, улучшение (ГОСТ 4543-71)

По таблице 2,5[1] определяем:

твёрдость материала			--	HВ = 192...240 ,

диаметр				           --	< 100 мм ,

среднюю твёрдость			--	HВср = 192+0,5(240-192) =  216 ,

предел прочности			           --	σu = 750 МПа ,

предел текучести				--	σy = 450 МПа

В качестве материала выходного вала II принимаем сталь 45, улучшение ГОСТ 1050-74. По таблице определяем :

твёрдость материала		--	HВ = 192...240 ,

диаметр					--	< 100 мм,

средняя твёрдость			--	HRCср = 192+240/2 =216,

предел прочности			--	σu = 750 МПа,

предел текучести			--	σy = 450 МПа.

Проектный расчёт вала ведётся на кручение при несколько заниженных допускаемых касательных напряжениях. Для всех марок стали рекомендуется принимать

τadm = 25…30 МПа	Минимальный диаметр вала определяется по формуле :

d = (T ·103 / 0,2 τadm)1/ 3 , т.к.

ТII = Tвых = 200000 Н·мм,

d = (200000 / 0,2· 30) 1/3 = 34,19 мм.

Полученные значения округляем по ГОСТ (таблица “Номинальные линейные размеры”).

d = 34 мм.

Вал выполняем ступенчатым и для проверки вала на статическую прочность и выносливость необходимо провести его компоновку.

4.2 Построение эпюр.

dn > d

Предварительно для вала примем подшипники шариковые, радиальные, однорядные, лёгкой серии из табл. 4.1 (1)  №207 у которого:

dn=35 мм.

ширина подшипника

B=17 мм.

а радиус скругления

r=2мм

Размер do>dn+(4...5)r

do1=dn+4r                             do2=dn+5r

do1=43 мм                              do2=45 мм

Примем стандартное значение  do, которое округляют по нормальному ряду линейных размеров  по ГОСТ 6636-69 из интервала  do1-do2

do=45 мм

Так как диаметр под колесом берется на один милиметр

больше, то

dk=46 мм

Примем упругую втулочно-пальцевую муфту  (МУВП)

Lм=(1.2....1.5)d

Lm1=1,2 d                       Lm2=1,5 d

Lm1=38,4 мм                   Lm1=48 мм

Примем стандартное значение  Lм, которое округляют по нормальному ряду линейных размеров по ГОСТ 6636-69  из интервала  Lм1-Lм2

Примем: Lm=42 мм

Найдём длину ступицы:      Lст=(1....2)dк

Lст1=1 dk                        Lст2=2 dk

Lст1=46 мм                     Lст2=92 мм

Примем стандартное значение  Lст которое округляют по нормальному ряду линейных размеров  по ГОСТ 6636-69 из интервала  Lст1-Lст2

Примем: Lст=71 мм

Определим размер длин  L1,L2,L3.

Определим размер длин  L1

L1=Lп/2+Lм+B/2+D1

D1=(10....20)мм

La1=Lm+B/2+10                                       Lб1=Lm+B/2+20

La1=60,5 мм                                         Lб1=70,5 мм

Примем стандартное значение  L1 которое округляют по нормальному ряду линейных размеров по ГОСТ 6636-69  из интервала  Lа1-Lб1

L1=67 мм

В виду принадлежности расположения колеса относительно

опоры                                L2=L3

L2=L3=B/2+D2+(Lст-b2/2)

D2=(10...20) мм

La23=B/2+10+(Lст-b2т/2)=75,5 мм

Lб23=B/2+20+(Lст-b2т/2)=85,5 мм

Примем стандартное значение  L2=L3 которое округляют по нормальному ряду линейных размеров по ГОСТ 6636-69 из интервала  Lа23-Lб23

L2=80 мм L3=80 мм

Прикладываем действующие нагрузки на колесе :

Fτ = 2Т2 / db2= 400·103 / 2,5·84 = 2000 Н – окружное усилие, которое действует по делительной окружности и радиальную силу

Fr = Fτ tg α/cosβ = 2000·0,36397 = 727 Н , действующую перпендикулярно оси;

на муфте : крутящий момент Т2 = 200000 Н·мм и радиальную силу

FМ = 20· Твых1/2 =20·2001/2  = 282,843 Н – для входных и выходных валов ступенчатых редукторов. Эта сила возникает из-за несоосности соединяемых муфтой валов.

Fa= Fτ·tanβ=2000·0,23=460 Н

Приведём действующие силы к оси вала.

Сила, приложенная к деталям, установленным на валу, образует пространственную

систему сил, следовательно, изогнутая ось вала представляет пространственную кривую

На основе принципа независимых действий сил рассмотрим изгиб вала

в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях:

вертикальной и горизонтальной.

а) для вертикальной:

Представим вал в виде балки лежащей на опорах. Представим

предварительное направление реакций опор и определим их

значение.

Составим уравнение равновесия вала

1.  –Rz1·(BC)+Fr(KC)-Fa(db2/2)=0

- –Fr(BK)-Fa(d2/2)+Rz2·(BC)=0

Из первого находим Rz1

Rz1= (Fr·L3-Fa·db2/2)/(L2+L3)= 70,25 H

Из второго находим Rz2

Rz2= (Fr·L3+Fa·db2/2)/(L2+L3)=656,75 H

Для проверки правильности составим еще одно уравнение

Rz1+Rz2-Fr=0

656,75+70,25-727=0

0=0

Определение величины изгибающего момента в характерных сечениях вала

MyD=0

MyDB=0               MyB=0

Левее точки К

МуКлевее= Rz1 L2=-5620 Нмм

Правее точки К

МуКправее= Rz1 L2+ Fa(db2/2)=4,13·104

MyC=0                       db2=204,13 мм

Строим эпюр изгибающегося момента от сил расположенных в

вертикальной плоскости

б) в горизонтальной плоскости

Определяем реакции опор

1. FM·(L1+L2+L3)-Ry1·(L2+L3)-Fτ·L3=0

2. FM·L1+Fτ·L2 +Ry2·(L2+L3)=0

Тогда

Ry1= (FM·(L1+L2+L3)-Fτ·L3)/(L2+L3)=-598,729 Н

Реакция опоры направлена вниз

Ry2= (-FM·L1-Fτ·L2)/(L2+L3)=-1,118·103 Н

Для проверки выражение –FM+Ry1+Fτ+Ry2 должно равняться 0

-282,834-598,729+2000-1118=0

0=0

Реакции опоры определили верно

Определим величину изгиба моментов в поперечных сечениях

вала от сил расположенных в горизонтальной плоскости

MzD=0 Нмм

MzB=-FM·L1                                                 MzB=-1,895·104 Нмм

MzK=-FM·(L1+L2)+Ry1·L2                           MzK=-8,947·104 Нмм

Или

MzK=Ry2·L3                                                  MzK=-8,944·104 Нмм

MzС=0

в) Определим величины суммарных изгибающих моментов в поперечном

сечении вала

Мизгиб=(М2у+М2z)1/2

В сечении D

МD=(М2уD+М2zD)1/2                                         MD=0 Нмм

В сечении В

МB=(М2уB+М2zB)1/2                                  МB=(02+1,895·104 2)1/2=1,895·104 Нмм

В сечении слева от К

МK левее=(М2уk левее+М2zK)1/2               МK левее=(5620 2+8,947·104 2)1/2=8,965·104 Нмм

В сечении правее точки К

МK правее=(М2уK правее+М2zK)1/2           МK правее=(4,13·104 2 +8,947·104  2)1/2=9,854·104Нмм

В сечении С

МС=(М2уС+М2zС)1/2                             МС=0 Нмм

Строим эпюр суммарного изгиба момента

г) построение эпюр крутящего момента

Так как на выходном валу редуктора установлены лишь две детали

"зубчатое колесо и полу муфта", то скручиванию подлежит лишь

участок вала между этими двумя деталями. Крутящий момент в

любом поперечном сечении на этом участке равен моменту на

выходе привода   Tвых.

Строим эпюр T крутящего момента

4.3 Расчёт вала на усталостную прочность.

По эпюрам M и T определяем положение опасного сечения, такого в

котором сумма изгибающего и крутящего момента имеет достаточ-

но большое или наибольшее значение. В данном случае опасное

сечение является сечение К в котором :

Mmax=9,854·104Нмм

T=200  Hм

Определим коэффициент запаса прочности вала по нормальным и касательным напряжениям по формулам:

Sσ = σ-1 / [(kσσa / εσ kF) +ψσσm] ;	Sτ = τ-1 / [(kττa / ετ kF) + ψττm],

где kσ и kτ – коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении, которые находятся по таблице 3.1[1] «Коэффициенты концентраций напряжений» :

kσ = 1,8;	kτ = 1,7;

kF – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности вала на его усталостную прочность.

Установку колеса на вал проводим по 7 квалитету точности по табл 8.1 [1] для

диаметра вала dк=46 мм находим допуск:

IT7=25 мкм

Cредняя высота микро неровностей определяется по параметру

Ra<IT7/6

Ra=25/6=4,167 мкм

Тогда kF=0,853

εσ и ετ – масштабные коэффициенты, учитывающие вид материала и диаметр вала, находятся по таблице 3.2[1]. Для диаметра вала dк = 46 мм и легированной стали εσ=0,7, ετ =0,7.

ψσ и ψτ – коэффициенты, учитывающие чувствительность материала к асимметрии цикла изменения напряжений, для сталей находятся по формулам:

ψσ = 0,02 + 2·10-4 σu = 0,02 + 0,15 = 0,17;

ψτ = 0,5 ψσ = 0,17/2 = 0,085.

σ-1 и τ-1 – пределы выносливости материала вала при симметричном цикле по напряжениям изгиба и кручения, соответственно σ-1 для легированной стали, находится по формуле:

σ-1 = 0,35 σu + (70…120) = 0,35·750 + (70…120) = 332,5…382,5 МПа.

τ-1 для всех видов стали находится по формуле:

τ-1 = 0,58 σ-1 = 0,58(332,5…382,5) = 192,85…221,85 МПа.

σa , τa и σm , τm – амплитуда цикла и среднее напряжение цикла.

Нормальные напряжения изгиба σ валов изменяются по симметричному циклу, при котором:

σmax = σ = Mmax / Wu ;	σmin = - σmax = - σ ;

σa = (σmax - σmin) / 2 = σ ;	σm = (σmax + σmin) / 2 = 0 .

Для сечения вала, ослабленного шпоночной канавкой:

Wu = πdк3 / 32= π·463/32=

= 9556 мм3 , тогда

σmax = σ =9,854·104 /9556=10,312 МПа

σa = σ = 10,312 МПа.	     σm = 0.

Касательные напряжения кручения τ изменяются по отнулевому циклу, при котором:

τmax = τ = T2 / Wk  	и 	τmin = 0 ;

τa = (τmax - τmin) / 2 = τ / 2 ;	τm = (τmax + τmin) / 2 = τ / 2 ;

Для сечения вала, ослабленного шпоночной канавкой:

Wк =πd3 / 16=π·463/16=

=1,911·104 мм3, тогда

τ = τmax = 200000 /1,911·104 =10,466 МПа;	τa = τm =5,233 МПа.

Используя полученные расчёты, определим коэффициенты запаса усталостной прочности вала:

Sσ = 332.5 / (27,03·1,8/ 0,7·0,853 – 0·0,17) =25,976 ;

Sτ = 192,85 / (1,7·4,65/0,7·0,853 – 0,085·4,65) =29,31.

Общий коэффициент запаса усталостной прочности вала:

S = Sσ Sτ / (Sσ2 + Sτ2) 1/2 =25,976 · 29,31( 25,9762 +29,312 )1/2=19,44

Так как S>Smax, то уменьшаем диаметр вала.

Пусть диаметр вала dк=26мм

Определим коэффициент запаса прочности вала по нормальным и касательным напряжениям по формулам:

Sσ = σ-1 / [(kσσa / εσ kF) +ψσσm] ;	Sτ = τ-1 / [(kττa / ετ kF) + ψττm],

где kσ и kτ – коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении, которые находятся по таблице 3.1[1] «Коэффициенты концентраций напряжений» :

kσ = 1,8;	kτ = 1,7;

kF – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности вала на его усталостную прочность.

Установку колеса на вал проводим по 7 квалитету точности по табл 8.1 [1] для

диаметра вала dк=26 мм находим допуск:

IT7=21 мкм

средняя высота микро неровностей определяется по параметру

Ra<IT7/6

Ra=21/6=3,5 мкм

Тогда kF=0,872

εσ и ετ – масштабные коэффициенты, учитывающие вид материала и диаметр вала, находятся по таблице 3.2[1]. Для диаметра вала dк = 46 мм и легированной стали εσ=0,77, ετ =0,77.

ψσ и ψτ – коэффициенты, учитывающие чувствительность материала к асимметрии цикла изменения напряжений, для сталей находятся по формулам:

ψσ = 0,02 + 2·10-4 σu = 0,02 + 0,15 = 0,17;

ψτ = 0,5 ψσ = 0,17/2 = 0,085.

σ-1 и τ-1 – пределы выносливости материала вала при симметричном цикле по напряжениям изгиба и кручения, соответственно σ-1 для легированной стали, находится по формуле:

σ-1 = 0,35 σu + (70…120) = 0,35·750 + (70…120) = 332,5…382,5 МПа.

τ-1 для всех видов стали находится по формуле:

τ-1 = 0,58 σ-1 = 0,58(332,5…382,5) = 192,85…221,85 МПа.

σa , τa и σm , τm – амплитуда цикла и среднее напряжение цикла.

Нормальные напряжения изгиба σ валов изменяются по симметричному циклу, при котором:

σmax = σ = Mmax / Wu ;	σmin = - σmax = - σ ;

σa = (σmax - σmin) / 2 = σ ;	σm = (σmax + σmin) / 2 = 0 .

Для сечения вала, ослабленного шпоночной канавкой:

Wu = πdк3 / 32= π·263/32=

= 1726 мм3 , тогда

σmax = σ =9,854·104 /1726=57,092 МПа

σa = σ = 57,092 МПа.	     σm = 0.

Касательные напряжения кручения τ изменяются по отнулевому циклу, при             котором:

τmax = τ = T2 / Wk  	и 	τmin = 0 ;

τa = (τmax - τmin) / 2 = τ / 2 ;	τm = (τmax + τmin) / 2 = τ / 2 ;

Для сечения вала, ослабленного шпоночной канавкой:

Wк =πd3 / 16=π·463/16=

=3451 мм3, тогда

τ = τmax = 200000 /3451=57,954 МПа;	τa = τm =28,977 МПа.

Используя полученные расчёты, определим коэффициенты запаса усталостной прочности вала:

Sσ = 332.5 / (57,092·1,8/ 0,77·0,872 – 0·0,17) =2,3 ;

Sτ = 192,85 / (1,7·28,977/0,77·0,872 – 0,085·28,977) =2,543.

Общий коэффициент запаса усталостной прочности вала:

S = Sσ Sτ / (Sσ2 + Sτ2) 1/2 =2,3  · 2,543( 2,32 +2,5432 )1/2=1,76

Т.к. 1,5<S<2,5 , значит рассчитанные размеры вала соответствуют допустимым.

Так как диаметр вала под колесом изменился, то и изменяться другие диаметры вала.

Если  dк=26 мм,   то диаметр d0=25 мм    а диаметр под подшипник будет выражаться так :

dn1= d0-4r                            dn2= d0-5r          dл=32 мм

dn1=17 мм                            dn2=15 мм         d=15 мм

Примем диаметр под подшипник dn=17 мм.

4.4 Расчет вала на статическую прочность

Условие статической прочности вала при одновременном кручении и

изгибе имеет вид:

σp=Mp/Wp

Mp - расчётный момент в опасном сечении

Mp= (М2Σ max + Т22)1/2 =(985402 + 2000002)1/2= 2,23 · 105 Н·мм

σadm  допустимое напряжение материала вала на изгиб

находится по формуле:

σadm=σy/k,

где k коэффициент запаса прочности, зависит

от условий работы конструкции.

Примем k=1,5 при спокойной нагрузке, тогда

σadm=σy/k= 450 МПа/1,5=300 МПа

Wp - момент сопротивления при изгибе

Wp= πdk3/32=1726

Тогда статическая прочность вала при одновременном кручении и

изгибе равна:

σp=Mp/Wp=2,23 · 105/1726=129,2 , а это меньше σadm

Проверка закончена.

5. Подбор подшипников качения и их расчёт.

Определим радиальные и осевые нагрузки на подшипники

RA = [(Ry1)2 + (Rz1 )2] 1/2 = [(-598,729)2 + (70,25)2] 1/2  = 602,836 Н.

RВ = [(Ry2)2 + (Rz2 )2] 1/2 = [(-1118)2 + (656,75)2] 1/2  = 1297 Н.

Радиальная нагрузка на подшипник будет:

Fr = max{RA; RB} = 1297 Н.

Расчётная эквивалентная нагрузка на подшипник  ( при отсутствии осевой нагрузки):

FЭ = V Fr Kδ KT , H

где V – коэффициент вращения кольца. При вращении внутреннего кольца подшипника V = 1 , при вращении наружного  V = 1,2.

V = 1

Kδ – коэффициент безопасности. При спокойной нагрузке, без толчков и ударов, Kδ = 1; при наличии лёгких толчков, временных перегрузок до 25% от номинальной нагрузки Kδ = 1,2 и т.д.

Принимают Kδ = 1.

KT – температурный коэффициент. При рабочей температуре подшипника до 100°С KT = 1,0 , тогда

FЭ = 1·1297·1·1 = 1297 Н.

Для принятых вновь размеров вала примем шариковые радиальноупорные подшипники качения.

По таблице 4.2 (1), при  диаметр dn=17 мм примем подшипник легкой серии №36203

у него:

d=17 мм;

D=40 мм;

B=12 мм;

r=1,0 мм;

C=9,43 кН;

C0=9,00 кН;

Определим долговечность в часах принятых шариковых подшипников по формуле:

Lh = (106 / 60n) (C / FЭ)3 = (106 / 60·102) (9430 / 1297)3 = 6,28·104 ч.

Lh  >  Lh2  = 18000 ч., значит выбор подшипников сделан верно.

6. Расчёт шпоночных соединений.

При достаточно больших нагрузках, детали на вал устанавливаются

с помощью шпоночных или шлицевых соединений

а ) установка зубчатого колеса на вал при диаметре вала под колесом

dk=26 мм, по таблице 5.2 (1) примем шпонку: b=8 мм, h=7 мм.

Lст=(1…2)dk

Lст1=1 dk                                  Lст2=2 dk

Lст1=26 мм                     Lст2=52 мм

Lст=52 мм

По ряду стандартных размеров внизу таблицы l=50 мм

Определим глубины паза и ступицы соответственно по таблице 5.2 (1):

t1=4,0                           t2=3,3

Шпонки работают на смятие и на срез. Условие прочности на срез, как правило выполняется.

Проверим условие прочности шпонки на смятие.

Шпонки обычно выполняют из чистотянутой среднеуглеродистой стали с пределом прочности σu=590 МПа.

При этом допускаемое напряжение на смятие:

σadm.см=(0,3…0,5) σu

σadm.см = (0,3…0,5)590 = 177…295 МПа, тогда

Проверим прочности шпонки на смятие

σ см=2Т2/(dk·l·(h-t1))=2·200000/(26·50(7-4))=108,205 < σadm.см , условие прочности на смятие выполняются.

7. Расчет конструктивных размеров зубчатого колеса

выходного вала.

Для облегчения колеса и уменьшения его инертности колесо делают особой формы

при этом его размеры определяются по формулам:

- длина ступицы Lст=(1...2)dк, где dк диаметр вала

Lст=26…52 мм                         Lст=52 мм

- диаметр ступицы

dст=(1,5…2)dк=39…52 мм

Примем стандартное значение  dст, которое округляют по нормальному ряду линейных размеров по ГОСТ 6636-69  из интервала 39…52 мм

dст=48 мм

- толщина обода           m=2,5 мм

бо=(2,5…4,0)m=6,25…10,0 мм

Примем бо=8 мм

- толщина диска

c=(0,2...0,3)b1=11…16,5 мм

Примем c=14 мм

-диаметр центровой окружности

Do=da2/2+0,8dk-(5...6)m=215/2+0,8·26-(2...6)·2,5=115,8...113,3 мм

Примем Do=115 мм

- диаметр отверстий

dотв= (Do- dст)/2=34 мм

8. Допуски и посадки.

При небольших нагрузках на элементы конструкций, что имеет место в приборных передачах, устройствах вычислительной техники и радиоустройствах, соединения валов с деталями рекомендуется выполнять по следующим посадкам:

- для цилиндрических зубчатых колес (с увеличением нагрузки):	,H7/k6;  H7/m6;  Н7/р6.

- для муфт: H7/k6 ; Н7/т6 ;для шкивов;   H7/n6 ;

- для подшипников качения (установка   на   вращающийся вал): js6,k6,m6, пб ;

- для подшипников качения (установка   в неподвижную   корпусную деталь):H7.

- для установки призматической шпонки в паз  вала H9/h9;  N9/h9; P9/h9 ;

- для установки призматической шпонки в паз втулки (колеса,

полумуфты):   D10/h9;    Р9/h9.

При креплении деталей на валу с помощью конических штифтов их посадки не указываются.

Внешние поверхности зубчатых колес (диаметром da ) в работе зацепления не участвуют и являются свободными поверхностями, для которых допуски размеров (по А ) направлены в тело детали. При мелких модулях m<2,5 мм с целью сохранения высоты зубьев на диаметр dа  задают допуск по h9...h11.

Конструктор, проектируя какое-либо устройство, задает не только точность размеров составляющих его деталей, но и допустимую шероховатость их поверхностей, при этом учитывается, что, с одной стороны, качество поверхностей должно обеспечить длительную работоспособность деталей, с другой - чем выше требования к качеству поверхностей, тем дороже изготовление деталей»

Параметр шероховатости Rа (среднее арифметическое отклонение профиля по ГОСТ2789-73) определяют по формуле: R a<1Т/6.

Стандартные значения параметра Rа : (0,40) 0,50; 0.63;(0,80); 1.0;1,25,(1.6), 2,0; 2.5, 3.2; 4.0; 5.0(6,3); 8.0; ...

Параметр шероховатости Rа (средняя высота микронеровностей профиля по 10 точкам) для 7...9 классов шероховатости примерно равен:  R z=Rа .

Стандартные значения параметра Rz : 16; 20; (25); 32; 40; (50); 63; 80; 100; 125; ...

Величины допусков размеров для 6.,.8 квалитетов точности приведены в табл, 8.1

Допуски на отклонения от правильной геометрической формы поверхностей и на взаимное расположение поверхностей назначаются следующий образом:,

- допуски на цилиндричность поверхностей валов под подшипники, зубчатые колеса, муфты, шкивы и отверстий в зубчатых колесах, муфтах, шкивах обозначаются символом  . Величина допуска равна Т =0.3IT

- допуски на соосность поверхностей валов под зубчатые колеса 7-й и 8-й степеней точности (обозначаются символом  )    по отношению к поверхностям под подшипники качения находятся по формуле   T =IT6;

- допуски на параллельность (обозначаются символом // } и симметричность (обозначаются символом   ) шпоночных пазов вала, зубчатых колес, муфт относительно их осей находятся по формулам: Т =0,6IT; T =4,0IT (здесь IT9 или IT10 - допуски на ширину шпоночного паза);

- допуск на соосность внешней поверхности полностью обработанного колеса относительно его оси находится по формуле T =46/n, мкм (n>> 1000 мин-1)

- допуск да перпендикулярность торцов зубчатого колеса оси его посадочной поверхности при установке вала на подшипниках качения класса точности О  (обозначается символом  ) находится по формуле T =IT7

- допуск на параллельность торцов зубчатых колес проставляется при отношении ширины ступицы колеса к диаметру вала   lст/d<0.8.

Список используемой литературы.

1. Янкелиович В.К., Нестеренко В.И., Сельдимиров И.М., Кузьменко А.М. Проектирование элементов механических систем: Учебное пособие к курсовому проекту. Рязань: РГРТА, 1994, 72с.

2. Левин В.И. Справочник конструктора точных приборов. М.: Машиностроение, 1967.

3. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. Калининград: Янтарный сказ, 1999, 422с.

Графическая часть